BPT数据结构

# BPT数据结构

| 偏移 | 长度 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Tag | 值应为0x42505402 ('BPT' +Version) |
| 4 | 2 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 6 | 2 | Size | 值应该为0x1000 |
| 8 | 4 | Secure Version | 用于与FUSE_PKG_VER[127:0]比较. 如果Secure Version 比FUSE_PKG_VER[127:0]小, 量产阶段将启动失败.这可用于防止回滚攻击 |
| 0xC | 1 | Message Digest Algorithm. | 3表示SHA256, 5表示SHA512, 6表示SM3，其他值无效 |
| 0xD | 1 | Key Selection | 应该小于4；只对ECDSA有效，用于从RCP多个密钥中选择一个密钥进行验签 |
| 0xE | 1 | Key Revoke Bits | bit0-bit3分别对应key0-key3，bit置1表明撤销此key |
| 0xF | 17 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 0x20 | 124*8 | Image Information Blocks | 镜像信息块，具体结构见下文表格 |
| 0x400 | 1044 | Root Certification Pack | 根验证包，即密钥信息。对于非量产阶段不是必须的 |
| 0x814 | 512 | Signature | 签名信息。对于非量产阶段不是必须的 |
| 0xA14 | 512 | Reserved for future use | 保留，值应该为0 |
| 0xC14 | 984 | Reserved for future use | 保留，值应该为0 |
| 0xFEC | 4 | CRC32 checksum | CRC值，计算范围从0x0至0xFEB |
| 0xFF0 | 4 | Package Serial Number | 包序列号，即PSN。ROM选择PSN号大的启动，比较时，ROM假定其是无符号类型。 |
| 0xFF4 | 4 | Inversion of Package Serial Number | 包序列号反数，即该值与PSN的和为0xFFFFFFFF。 |
| 0xFF8 | 8 | Reserved | 保留，值应该为0 |

## IIB数据结构

该数据结构对应BPT数据结构的Image Information Blocks字段。

| 偏移 | 长度 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | Tag | 标签头，值为0xEAE2 (2表示v2版本) |
| 2 | 2 | Size | 该结构体的长度 |
| 4 | 4 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 8 | 8 | Debug Control Code | Debug功能控制字，只对normal/Bootloader类型的镜像有效 |
| 0x10 | 8 | Device ID | 只对启动核的镜像有效。ROM比较该值与DID eFuse，如果不相等，则认为Debug功能控制字无效 |
| 0x18 | 1 | Image Type | 镜像类型，0表示normal；1表示系统配置块，即SCB(for SE only)；0xe表示hsmfw |
| 0x19 | 1 | Target Core | 镜像对应的核 0表示cluster0-core0 3表示SE 4表示LP |
| 0x1A | 1 | Decryption Control Bits | 暂未使用 |
| 0x1B | 1 | Boot Control Bits | Bit7: 跳过kick。如果设置为1，ROM将跳过kick该镜像 Bit6: 跳过镜像加载。如果设置为1，ROM将不加载该镜像 BIT4：跳过该镜像的HASH校验 Bit1-0: 失败后继续运行。如果值为0'11，即使该镜像启动失败，ROM仍继续运行。 |
| 0x1C | 8 | IV | 用于AES CBC加解密的初始向量，暂未使用 |
| 0x24 | 4 | Device Logical Page | 指定镜像在Boot Package的相对位置（从BPT的0开始计算）。1dlp等于512字节 |
| 0x28 | 4 | Image Size | 镜像长度 (不包括BPT) |
| 0x2C | 4 | Load Address | 指定镜像被加载到的地址。需4字节对齐 |
| 0x30 | 4 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 0x34 | 4 | Entry Point | 镜像的入口地址。校验通过后，SF BootROM或者SE HSMROM将跳转到该地址运行。该值必须在镜像被加载到的范围之内。 |
| 0x38 | 4 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 0x3C | 64 | Hash of the image | 镜像的HASH值(不包括BPT) 在芯片的任意生命周期，如果此值不为0，计算出的镜像的HASH必须与此值相等，否则启动失败 |

## RCP 数据结构

该数据结构对应BPT数据结构中的Root Certification Pack部分。

| 偏移 | 长度 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | Tag | 标签头，值应该为0xEAF0 |
| 2 | 2 | Size | 此结构的长度，单位为byte，值应该为0x414 |
| 4 | 1 | The ID of the Root of Trust (ROT) | 2表示用户ROT，0xE表示HSM ROT。其他值无效。 |
| 5 | 1 | Public Key Type | 公钥类型 0x03表示RSA1024 0x04表示RSA2048 0x05表示RSA3072 0x06表示RSA4096 0x12表示ECDSA P256 0x13表示ECDSA P384 0x18表示SM2 其他为无效值。 |
| 6 | 10 | Reserved | 保留，值应该为0 |
| 0x10 | 1028 | Public Key | 公钥值，格式取决于公钥类型是RSA还是ECDSA |

## RSA Public Key 数据结构

当RCP数据中存储的公钥是RSA类型的，则该数据结构对应RCP数据中的Public Key部分

| 偏移 | 长度 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Size of N, in byte | 密钥长度 RSA1024类型值为128 RSA2048类型值为256 RSA3072类型值为384 RSA4096类型值为512 其他值无效。 |
| 4 | 512 | N | - |
| 0x204 | 512 | E | - |

## ECDSA Public Key 数据结构

当RCP数据中存储的公钥是ECDSA类型的，则该数据结构对应RCP数据中的Public Key部分。

对于ECDSA类型的公钥最多支持4个，连续排布于RCP数据结构的Public Key部分。

| 偏移 | 长度 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Size of the Prime Number | ECDSA P256类型值为32 ECDSA P384类型值为48 其他为无效值 |
| 4 | 68 | Qx | - |
| 0x4C | 68 | Qy | - |